附件：调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | - 用途及配置（初步需求，仅用于市场调研） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物行为学系统 | 1套 | - 1、用于老年痴呆症、焦虑抑郁症、帕金森/脑损伤/脊髓损伤、药物研究等； - 2、动物行为学分析软件2套、大小鼠水迷宫（含摄像机）1套、大小鼠穿梭避暗跳台1台、大小鼠新物体识别箱（含摄像机）1台、大小鼠旷场实验箱（含摄像机）1台、大小鼠高架十字迷宫（含摄像机）1台、四通道强迫游泳悬尾箱（含摄像机）1台、大小鼠恐惧实验系统1台、八通道小鼠糖水偏好系统1台、小动物步态分析系统1台等； |
| 2 | 高效液相色谱仪 | - 1套 | - 用于化合物常规的定性定量分析及微量样品高纯度活性单体化合物纯化； - 四元泵，耐压≥600bar； - 包含自动进样器、柱温箱； - 二极管阵列检测器； - 配套软件及工作站； |
| 3 | 计算机药物辅助筛选系统 | 1套 | - 用于生命科学领域的综合分子建模和模拟软件平台； - 包含同源建模、分子对接、蛋白质设计、分子动力学模拟、QM/MM计算、药效团模型、QSAR模型、TOPKAT、PharmaDB等功能模块； |
| 4 | 柜式笼盒清洗消毒机 | 1套 | - 用于大、小鼠笼具和水瓶等物品的自动化清洗； - 清洗吞吐量：≥40笼盒/循环，≥140水瓶/循环； - 智能净水软水系统； |
| 5 | 中压制备液相色谱仪 | 1套 | - 用于有机合成、天然产物，药物杂质，蛋白质等生物活性样品制备分理纯化； - 双柱塞杆溶剂泵； - DAD检测器及ELSD检测器； |
| 6 | 小动物脑电肌电记录分析系统 | 1套 | - 用于大小鼠脑电、肌电等神经电生理信号的在体实时监测； - 可同时记录≥4只动物，每只动物采集通道数≥4通道； - 配备脑电和肌电数据采集系统及工作站； - 配备≥4个小鼠行为箱，配备红外视频监测系统； |
| 7 | Western Blot分析仪 | 1套 | - 用于生物样本蛋白免疫印迹定量分析、多靶标分析、微量样品定量分析等； - 全自动上样； - ≥20个样本通道； |
| 8 | 高速高通量细胞表型筛选系统 | 1套 | - 应用于细胞生物学、药物筛选、病毒感染等细胞、组织或者模式生物检测； - 配置要求双转盘共聚焦成像系统、四激光激发、双相机检测、水镜：20×和63×、温度/湿度/CO2等环境控制单元； |
| 9 | 微循环检测系统 | 1套 | - 用于生物组织微血管的特征信号检测和分析； - 可检测微血管密度、长度、复杂度、直径等参数； |
| 10 | 高分辨荧光标测系统 | 1套 | - 用于心脏疾病机制、心脏电传导机制、心律失常机制、心梗心衰心肌缺血等研究； - 可检测分析动作电位、钙信号等参数； |
| 11 | 研究级全电动倒置荧光显微镜 | 1套 | - 用于细胞、组织切片的分析； - ≥4个荧光滤色块； - 4x、10x、20x、40x物镜； - 图像分析软件； |
| 12 | 类器官培养系统 | 1套 | - 用于模拟人体生理微环境的动态模型； - 包含控制模块及培养模块； |
| 13 | 小动物双能X射线骨密度仪 | 1套 | - 用于小动物的身体骨骼和组织提供精确测量； - 成像系统主机1台，工作站1套，配套图像采集软件1套，麻醉系统1套； |
| 14 | 真空浓缩仪 | 1套 | - 用于中药及天然产物中分离、制备与纯化产生的大量馏分的快速干燥和去溶剂化处理； - 适配1.5ml/2ml离心管、2ml液相进样瓶、50ml圆底试管、深孔板等多种容量器皿； - 最大转速≥1000rpm； - 冷阱温度≤-50℃； - 最低真空度≤2mbar； |
| 15 | 自动开盖机 | 2套 | - 1、存储生物样本冻存管的自动开关盖； - 2、可对整板SBS标准冻存管进行批量开/闭盖处理； - 3、开/闭盖要高效率，时间＜30秒； - 4、可适配不同高度SBS冻存管； - 5、可根据需求适配不同SBS冻存管盖； - 6、可接入兼容第三方管理软件及自动化系统； - 7、配置急停开关，紧急情况下立即停止工作，防止样本损坏； - 8、标配中转载具，可作为管盖中转平台，实现自动化连续开闭盖； |
| 16 | 无创经颅电刺激系统 | 1套 | - 支持多种刺激模式，经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激（tACS）、经颅随机噪声刺激(tRNS)、经颅脉冲电刺激模式(tPCS)等； - 电刺激通道数≥8个； |
| 17 | 高性能深度学习服务器 | 2套 | - 硬件配置不低于以下要求：CPU主频2.6Ghz，总核数/线程 64C/128T，内存512GB，硬盘8TB SATA SSD，4G缓存 PCIE 阵列卡*1，GPU卡 总显存320GB，双口万兆（含模块）*1，标准导轨*1，3000W电源*4； - 提供服务器环境一键测试部署软件系统。包括提供零代码安装 AI环境的能力，如 Anaconda、CUDA、SRNN,等，并支持工作流创建，实现AI集群环境的快速部署； - 支持 GPU通信、CPU内存测试等功能，并支持工作流创建，实现 AI集群的服务器性能测试； - 提供≥3年质保； |
| 18 | 光纤表面等离子体共振检测系统 | 1套 | - 用于检测低浓度生物标志物或小分子物质； - 2台电化学发光分析仪； - 覆盖宽光谱范围的光源系统； - 光学平台； |
| 19 | GPU服务器及配套管理软件 | 2台 | - 各类应用场景提供深度学习、科学计算等计算服务支撑。 - 2台GPU服务器； - GPU模组：8卡模组，单卡不低于 64GB缓存且算力大于140TFLOPS@FP16；CPU：不少于2*32核心，主频不少于2.1GHz；内存：不少于2TB DDR5内存；RAID卡：1*12Gb 2端口 SAS RAID卡；4个25Gb光口含模块，4个端口不少于200Gb Infiniband HDR/Ethernet适配卡； - 配套软件包括：资源集中管理与调度，训练数据管理，托管式任务编排，软件栈支持，监控与管理。 |